蓓蕾剧院空调设备

系统维修改造项目

报价邀请函

编号：YCDY-20230321

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

2023年3月21日

有限公司：

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团位于广东省广州市越秀区人民北路875号蓓蕾剧院内，目前需对剧院办公室、化妆间区域的空调设备系统进行维修改造，现邀请符合条件的供应商提供空调系统的改造服务。本次提供报价的供应商经演出电影公司审核通过后，将纳入2023年度广州市演出电影有限公司设备供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 蓓蕾剧院空调设备系统维修改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20230321 |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市越秀区人民北路875号 |  |  |  |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李生 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 对蓓蕾剧院的办公室、化妆间区域的空调设备系统进行维修改造。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年 03月 21日 开始-2023年03 月26日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年 03月 22日 开始-2023年 03月27日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年 03月28日 开始-2023年 03月28日 上午九点前 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 接收人：李恒晖 电话：13660071628 文件接受截止时间： 2023年3 月 28日 上午九点前 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年03 月 28日 上午十点 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年3 月31日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 项目限额 | 结合现场参考清单报价，项目不超过15万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 资质要求

- 供应商资质应符合以下其中一项：

  - 具备住建部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上。

  - 供应商的空调作业人员应具备省人社部和职业技能中心盖章颁发的制冷设备维修工证书，并在供应商单位缴纳社保。

- 为采购人提供空调设备的维护、保养、修理服务的作业人员应具备制冷设备维修工职业资格证书。

- 供应商须具有自2019年1月1日至今承接（以合同签署日期为准）并完成的同类项目业绩，以合同复印件加盖公章复核。

- 项目内容

- 项目名称：蓓蕾剧院空调设备系统维修改造项目

- 项目内容：

  - 拆除剧院原有的多联机、室内机、天花机。

  - 对原有的空调送风柜、格力风管机、化妆间的天花机进行维护保养，检查和修复风管保温层，添加雪种等相关服务。

  - 检查和修复存在漏水的空调机、冷却水管、保温层等。

  - 安装和调试办公室、化妆间区域的风管机、天花机。

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增设备及工程 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机（办公室） | 1.5P,冷量3.5KW | 台 | 4 |  |
| 2 | 一拖一天花机（办公室） | 2P,冷量5.0KW | 台 | 3 |  |
| 3 | 一拖一天花机（化妆间） | 2P,冷量5.0KW | 台 | 5 |  |
| 5 | 线控器 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 1.5匹机铜管及保温 | ф6.35/ф12.7 | 米 | 90 |  |
| 7 | 2匹机铜管及保温 | ф9.35/ф15.9 | 米 | 180 |  |
| 9 | 排水PVC管及保温 | DN25 | 米 | 120 |  |
| 10 | 室外机安装机架费 | 1.5P | 个 | 4 |  |
| 11 | 室外机安装机架费 | 2P | 个 | 8 |  |
| 13 | 设备安装费 | 1.5P/2P | 台 | 12 |  |
| 15 | 送回风百叶 |  | 套 | 4 |  |
| 16 | 钻孔楼板/玻璃 | DN50 | 个 | 7 |  |
| 17 | 螺丝/扎带/氮气/线号线 | 含加雪种 | 项 | 1 |  |
| 18 | 设备材料运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 维修改造及工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有多联机室内机拆除 |  | 台 | 35 |  |  |
| 2 | 原有天花机拆除 | 化妆间 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 风管及保温 | ф0.75/ф20mm | 平方 | 80 |  |  |
| 4 | 空调送风百叶 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 原有空调送风柜维保 |  | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 格力风管机维修保养 | 漏水/保温/加雪种检修 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 格力风管机线控器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 格力天花机检查维修 （化妆间） | 漏水/保温/加雪种检修 | 台 | 11 |  |  |
| 9 | 冷却水管/风管检查 | 漏水/保温检修 | 项 | 1 |  |  |

- 产品要求

产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 服务要求

- 对空调送风柜的轴承加注润滑油，确保轴承在风机正常运行时温度≤40℃。

- 检查风柜电源的电压电流、温控系统是否运行正常，及时排除相关故障。

- 对风管机、天花机空调进行排气、检查空调的排气阀是否完好。

- 对风管机、天花机的系统管路进行清理，排出铁锈尘土等杂物、向系统添加药物，防止铜管产生铁锈。

- 对风管机、天花机空调的滤网和散热片进行深度清洗。

- 使用中性肥皂水擦拭保护空调外机，减少潮湿空气对空调外机侵蚀。

- 修复存在漏水问题的风管机、化妆间天花机、及相关冷却水管。

- 对各区域的空调系统进行有载运行调试，确保空调系统运行正常稳定。

- 商务要求

1、本会议室改造项目需要参照清单及现场实际情况进行深化，自行编制设备项目报价清单。

2、报价文件需要考虑为完全包干综合价，合同总额包括中标人设计、标配工具、运输、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等,为完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由中标人承担，采购人不需再向中标人或任何第三方支付其他任何费用。

3、要求报价方自行到项目地勘察并深化改造方案。

4、本次评选入选单位为合理低价法。

5、入选的单位需要签订购销合同。

6、（1）采购人合同签订后5个工作日内支付中标人合同总价的 50% 预付款，所有货物供货完毕且调试验收完毕后采购人支付中标人合同总额的 45% ，在项目验收完成起计一年后，采购人支付中标人合同总额的 5% 。

（2）按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致；

（3）付款方式：电汇形式。

7、未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

8、本次质保期在工程竣工验收合格后 贰年 。

9、对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

- 交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录》

- 《法定代表人授权委托书》

- 《企业简介》

- 《相关业绩》

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址及联系电话，迟到的投标文件能被原封退回。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李恒晖

- 电话：020-83822108 、13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

3、文件接受截止时间：2023年03 月17日 上午九点半前

附件：

蓓蕾剧院空调设备系统

维修改造合同

合同编号：YCDY-20230321-0

项目名称：蓓蕾剧院空调设备系统维修改造项目

使用单位：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

服务单位：

签约时间：

使用单位（甲方）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

联系人： 李恒晖

电话：020-83822108、13660071628

服务单位（乙方）：

联系人：

电话：

本合同由甲方委托乙方就 蓓蕾剧院空调设备系统维修改造 项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各处意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 设备型号、数量、价格

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增设备及工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机（办公室） | 1.5P,冷量3.5KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 一拖一天花机（办公室） | 2P,冷量5.0KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 一拖一天花机（化妆间） | 2P,冷量5.0KW | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 线控器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 1.5匹机铜管及保温 | ф6.35/ф12.7 | 米 | 90 |  |  | 飞轮/华美 |
| 7 | 2匹机铜管及保温 | ф9.35/ф15.9 | 米 | 180 |  |  | 飞轮/华美 |
| 9 | 排水PVC管及保温 | DN25 | 米 | 120 |  |  | 联塑/华美 |
| 10 | 室外机安装机架费 | 1.5P | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 11 | 室外机安装机架费 | 2P | 个 | 8 |  |  | 国标 |
| 13 | 设备安装费 | 1.5P/2P | 台 | 12 |  |  | 国标 |
| 15 | 送回风百叶 |  | 套 | 4 |  |  | 国标 |
| 16 | 钻孔楼板/玻璃 | DN50 | 个 | 7 |  |  | 国标 |
| 17 | 螺丝/扎带/氮气/线号线 | 含加雪种 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 18 | 设备材料运输费 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 19 | 小计01 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维修改造及工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有多联机室内机拆除 |  | 台 | 35 |  |  | 国标 |
|  | 原有天花机拆除 | 化妆间 | 台 | 5 |  |  | 国标 |
| 2 | 风管及保温 | ф0.75/ф20mm | 平方 | 80 |  |  | 国标 |
| 3 | 空调送风百叶 |  | 套 | 2 |  |  | 国标 |
| 4 | 原有空调送风柜维保 |  | 台 | 6 |  |  | 国标 |
| 5 | 格力风管机维修保养 | 漏水/保温/加雪种检修 | 台 | 2 |  |  | 国标 |
| 6 | 格力风管机线控器 |  | 个 | 2 |  |  | 国标 |
| 7 | 格力天花机检查维修 （化妆间） | 漏水/保温/加雪种检修 | 台 | 11 |  |  | 国标 |
| 8 | 冷却水管/风管检查 | 漏水/保温检修 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 9 | 小计02 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  | 总金额： |  |  |

- 产品要求

产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 服务要求

- 对空调送风柜的轴承加注润滑油，确保轴承在风机正常运行时温度≤40℃。

- 检查风柜电源的电压电流、温控系统是否运行正常，及时排除相关故障。

- 对风管机、天花机空调进行排气、检查空调的排气阀是否完好。

- 对风管机、天花机的系统管路进行清理，排出铁锈尘土等杂物、向系统添加药物，防止铜管产生铁锈。

- 对风管机、天花机空调的滤网和散热片进行深度清洗。

- 使用中性肥皂水擦拭保护空调外机，减少潮湿空气对空调外机侵蚀。

- 修复存在漏水问题的风管机、化妆间天花机、及相关冷却水管。

- 对各区域的空调系统进行有载运行调试，确保空调系统运行正常稳定。

- 工期

开工日期以甲方通知乙方的开工日期为准，工程暂定    天，并要求在   年   月    日 前完成，如有变更，双方协商确定。

- 保修期

1、保修期的起算日：项目的空调设备系统改造调试和验收合格之日起算。

2、保修期具体期限：24个月。

3、在工程保修期内，乙方提供的设备及服务等在工程范围内出现类似或相同问题或故障，乙方必须负责免费上门维修。

- 合同价格

- 合同总价为人民币大写           （小写¥         元）

- 空调设备维护保养使用的辅助材料（如润滑油、面纱等）由供应商提供。

- 在保养服务期间，正常使用而损坏或报废的零配件、需要更换的配件及物料总价在100元以上的由甲方负责或乙方另行报价计费，总价在100元及以下的由乙方负责提供。

- 制冷系统大修另外计算人工费，包括维修压缩机、冷疑器、蒸发器、安全阀、膨胀阀及制冷系统检漏补漏、水泵、风柜电机、冷却塔及阀门。

- 结算方式

- 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

- 甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

纳税人识别号：91440101574023180M

- 乙方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的50%，即人民币大写           元（小写¥          元）。

- 在项目调试验收完成后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的45%，即人民币大写           元（小写¥           元）。

- 在项目验收完成起计 壹 年后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的5%，即人民币大写           元（小写¥           元）。

- 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。

- 甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按合同约定履行检修、保养、调试，完成约定的项目清单。

2、乙方提供的维护保养服务未达到约定的标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并责令乙方整改。

（二）义务

1、甲方提供乙方施工期间的生产用水用电，但乙方不得用于非本项目工程。

- 乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供空调维修改造所需的工作环境及相关资料。

（二）义务

1、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

2、不得以任何形式分包、转包。

3、对甲方人员进行空调维护保养操作的相关培训。

- 违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 千分之三 的违约金。

（四）因乙方施工导致的人身伤亡或设备损坏、丢失，由乙方承担全部责任。

- 合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份.

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团 委托代理人（签字）： 地址：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层 联系电话：13660071628 日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：    年    月    日